Egz.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

| Nazwa obiektu : | Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu : | dz. nr 39/3, 148, 273, 164 (DP) - obr. ewid. Bielsk |  |
| Stadium : | STAŁA ORGANIZACJA RUCHU |  |
| Inwestor : | GMINA KOWALEWO POMORSKIE Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie |  |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |
| Opracował: | mgr inż. Karol Jendrzejczak |  |
| Data: | Maj 2018 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

- Karta uzgodnień

- Plan orientacyjny

- Opis techniczny

- Część rysunkowa

KARTA UZGODNIEŃ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C

w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie

PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1: 25000

koniec proj. drogi – km 0+695,76                                         początek proj. drogi – km 0+000,00

km 0+215,83

DG 110128C: od km 0+000,00 do km 0+215,83

DG 110117C: od km 0+215,83 do km 0+695,76

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania / akty prawne

- Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99  z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z późn. zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 3 Iipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późn.  zm.),

- Wizja lokalna w terenie.

- Cel opracowania

Projekt stałej organizacji ruchu opracowuje się w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C w m. Bielsk, Gmina Kowalewo Pomorskie”. Projekt dotyczy odcinka drogi od km 0+000,00 do km 0+695,76 o długości 695,76m.

- Charakterystyka drogi i istniejące oznakowanie

Drogi gminne nr 110117C i 110128C będące przedmiotem opracowania są w zarządzie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie i zlokalizowane są w miejsc. Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie. Drogi te są drogami lokalnymi (L) i charakteryzują się niewielkimi natężeniami ruchu (KR1).

Projektowany odcinek drogi ewidencyjnie składa się z dwóch dróg: 110117C i 110128C. W projekcie przyjęto globalną kilometrację obejmujący 2 drogi.

Początek DG110128C zlokalizowany jest w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2108C, koniec w km 0+215,83. Początek DG110117C zlokalizowany jest w km 0+215,83, koniec w km 0+695,76 na skrzyżowaniu z drogą gminną. W chwili obecnej oba podłączenia mają charakter zjazdów publicznych. Na drodze powiatowej w obrębie nowoprojektowanego włączenia obowiązuje prędkość 60km/h (znaki B-33), na drodze gminnej – 90km/h (obszar niezabudowany)

Na całym odcinku drogi posiadają przekrój drogowy. Przy drogach zlokalizowanych jest kilka gospodarstw rolnych. Po prawej stronie drogi, na odc. od km 0+200 do km 0+320 w bezpośrednim sąsiedztwie drogi przebiega rów odwodnieniowy o głębokości około 3,0m. W chwili obecnej na tym odcinku oraz w obrębie przepustu zlokalizowanego w km 0+204,40 zlokalizowane są bariery ochronne w bardzo złym stanie technicznym. Przeznaczone są one do wymiany. Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię z kruszywa wapiennego o szerokości około 3,5m. Posesje przy drodze posiadają połączenia z drogą gminną poprzez zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej, betonowej oraz z kostki betonowej. W km 0+334,73 zlokalizowany jest zjazd publiczny na drogę gminną nr 110128C.

Projektowany odcinek drogi (110117C i 110128C) posiada łuki poziome o promieniach od 30m do 300m oraz załamania trasy, które z uwagi na bardzo mały kąt zwrotu nie wymagają zastosowania łuku poziomego.

Nawierzchnia drogi z kruszywa wapiennego na całej długości jest w dobrym stanie technicznym. Lokalnie posiada niewielkie ubytki i nierówności. W związku z oświadczeniem Inwestora, że pod istniejącą podbudową z kruszywa wapiennego zalega podłoże o parametrach nośności G1, po wyprofilowaniu i zagęszczeniu może służyć ona jako dolna warstwa podbudowy.

Wzdłuż drogi brak jest rowów odwodnieniowych, odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne w przyległy teren.

Na działkach objętych opracowaniem oraz działkach przyległych występują krzyżujące się z projektowaną drogą sieci: wodociągowa, teletechniczna, energetyczna (napowietrzna). Z uwagi na powierzchniowy charakter robót, nie zachodzi konieczność ich przebudowy. Ww. urządzenia zlokalizowane są poniżej rzędnych przewidywanych robót ziemnych.

Wzdłuż drogi rosną drzewa kolidujące z przebudową drogi, przeznaczone są one do wycinki, na którą zgodę uzyska Inwestor.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+210 droga gminna posiada ograniczenie tonażowe do 10 ton, wprowadzone znakami B-18.

- Stała organizacja ruchu

Projektowane drogi gminne (L) przebiegają po istniejącym śladzie drogi zachowując jej geometrię. Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego projektuje się drogę o szerokości jezdni 3,5m oraz pobocza z kruszywa o szerokości 2x0,75m. Na drodze gminnej zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Na skrzyżowaniu z drogą gminną i powiatową oraz na luku poziomym w km 0+215,83 zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną. Na łukach poziomych zaprojektowano pochylenia poprzeczne zgodne z warunkami technicznymi. Zmianę pochyleń poprzecznych zaprojektowano na prostych przejściowych długości l=20,0m.

Po przebudowie drogi gminnej projektuje się wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD:

- na drodze gminnej (projektowanej, 110117C, 110128C):

- wprowadzenie ograniczenia prędkości na całym odcinku drogi do 30km/h poprzez ustawienie znaków    B-33. Podyktowane jest to charakterem drogi, parametrami technicznymi narzuconymi przez ograniczenia terenowe,

- utrzymanie istniejącego ograniczenia tonażowego do 10t., w postaci istniejących znaków B-18,

- znaku B-20 na włączeniu do drogi powiatowej i gminnej (ograniczenia widoczności poprzez żywopłot, bliską zabudowę, ogrodzenie, ukształtowanie terenu),

- znaków A-1 / 2  przed łukami poziomymi,

- ustawienie barier ochronnych na odcinku drogi przylegającym do rowu melioracyjnego o poziomie powstrzymywania N2, klasie poziomu szerokości pracującej W4, odcinkach początkowych i końcowych o dł. 8m odgiętych skosem 1:20 (zgodnie z normą PN-EN 1317),

- ustawienie słupków U-2 na wlocie, z uwagi na bardzo słabą postrzegalność wlotu drogi gminnej.

- na drodze gminnej (z pierwszeństwem przejazdu):

- znaki A-6b/c z tabliczką T-1 (100m). Tabliczkę zaprojektowano z uwagi na przebieg drogi, ukształtowanie terenu i złą dostrzegalność skrzyżowania.

- na drodze powiatowej:

- znaki A-6b/c,

- znaki F-6 z piktogramem znaku B-18 (10 t.),

- znaki B-33 60km/h, jako powtórzenie istniejącego ograniczenia prędkości,

- przesunięcie istniejącego znaku A-6c bliżej skrzyżowania, którego dotyczy (kierunek: Golub-Dobrzyń)

SZCZEGÓŁOWY PLAN OZNAKOWANIA

PRZEDSTAWIONO NA MAPIE  SYT.- WYS. W SKALI 1: 1000

- Dokonywanie zmian / termin wprowadzenia oznakowania

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: po zrealizowaniu inwestycji (przewidywany termin – do 31.12.2018r.)

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia stałej organizacji ruchu Inwestor lub Wykonawca robót ma obowiązek zawiadomienia:

- organu zarządzającego ruchem

- zarządu drogi

- właściwego komendanta Policji.

- Uwagi końcowe

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z Załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm.).

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

| Lp. | Symbol | Ilość [szt. / mb / m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 | 3 | Mały – 2 gen. |
| 2 | A-2 | 3 | Mały – 2 gen. |
| 3 | A-6b | 2 | Średni – 2 gen. |
| 4 | A-6c | 2 | Średni – 2 gen. |
| 5 | B-20 | 2 | Średni – 2 gen. |
| 6 | B-33 (30km/h) | 6 | Mały – 2 gen. |
| 7 | B-33 (60km/h) | 2 | Średni – 2 gen. |
| 8 | T-1 (100m) | 2 | Średni – 2 gen. |
| 9 | F-6 | 2 | Średni – 2 gen. |
| 10 | U-3c (1,2m) | 1 | 2 gen. |
| 11 | U-3d (1,2m) | 1 | 2 gen. |

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ BRD

| Lp. | Symbol | Ilość [szt. / mb / m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-2 | 2 |  |
| 2 | Bariera ochronna | 150 | N2W4 |