Oprawy oświetleniowe

Budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

W wyniku analizy wielkości zużycia oraz związanych z tym kosztów energii elektrycznej ustalono :

- na potrzeby oświetlenia wskazana jest w budynku wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych źródeł światła na źródła światła wykorzystujące diody LED , ze względu na fakt , że w wyniku wymiany spadnie zapotrzebowanie na moc nie jest konieczna modernizacja instalacji oświetlenia w pozostałym zakresie .

Poniżej zestawienie dla stanu obecnego i po wymianie źródeł światła . Zestawienie wykonano przy założeniu normowego poziomu natężenia oświetlenia oraz poziomu cen na dzień sporządzenia audytu :

średnia cena 1 Kwh = 0,7853 zł

cena wymiany źródeł światła na wykorzystujące diody LED wg kosztorysu inwestorskiego : 8515,22 zł .

| Stan aktualny | Koszt energii el. na oświetlenie obecnie zł/rok | Pobór energii obecnie suma Ek. na oświetlenie KWh/rok | Proponowane rozwiązanie | Koszt energii el. na oświetlenie po wymianie opraw zł/rok | Pobór energii el. po wymianie opraw suma Ek. na oświetlenie KWh/rok | Koszt wykonania wymiany opraw zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawy jarzeniowe | 5786,33 | 7368,3 | Wymiana źródeł światła na diody LED | 3600,38 | 4584,72 | 8 515,22 |

Roczna oszczędność kosztów oświetlenia: 5786,33-3600,3=2185,95 zł

SPBT dla wymiany opraw : 3,9 lat