Ogniwa fotowoltaiczne

Budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

W wyniku analizy wielkości zużycia oraz związanych z tym kosztów energii elektrycznej ustalono :

- że opłacalne będzie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych

- że optymalnym rozwiązaniem ze względu na charakter budynku i sposobu wykorzystania energii elektrycznej w budynku będzie zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,5 kWp z wykorzystaniem paneli polikrystalicznych o mocy 250 Wp co daje 22 elementów o ogólnej powierzchni ok. 37 m2 . Instalacja powinna być wykonana w opcji on-grid  bez akumulatorów.                     Uwaga: panele należy zamontować w taki sposób żeby zapewnić im maksymalny poziom oświetlenia a także , żeby uniknąć okresowego zacieniania w ciągu dnia przez elementy budynku lub otoczenia .

Koszt wykonania instalacji :

-wg kosztorysu inwestorskiego:

Łącznie : 45 647,24,- zł

Średni roczny uzysk energetyczny z instalacji o mocy 5,5 kWp dla rejonu Torunia : 4950 kWh co daje oszczędność kosztów 4950 * 0,7853=3887,23 zł/rok

SPBT dla tej instalacji fotowoltaicznej : 45647,24/3887,23 = 11,7 lat