PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA BUDYNKU M-GOK O AMFITEATR I SALĘ KAMERALNĄ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOBUDOWANIE AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY M-GOK W KOWALEWIE POMORSKIM

INWESTOR:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTYCJI:

Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 13

dz. o nr ewid. 156/1, 156/3

obręb 0003

BRANŻA:

zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU:

V, IX

DATA OPRACOWANIA:

styczeń 2017 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.) Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Imię Nazwisko | Numer uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. arch. Lesław Gajda | UAN/8346/33/88 | architektura |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Łukasz Traczyk | 30/ZPOIA/OKK/2012 | architektura |  |
| Projektant | mgr inż. Ewa Zagórzańska | POM/0353/POOK/12 | konstrukcja |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Marcin Bartoś | POM/0112/POOK/13 | konstrukcja |  |
| Projektant | Zygmunt Cheba | AN/8346/138/84 | sanitarna |  |
| Projektant | inż. Karol Gołębiewski | POM/0179/PWOE/08 | elektryczna |  |

Spis treści

I. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU	4

II. OPIS TECHNICZNY	5

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

3.1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	5

3.2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

3.3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

3.4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

3.5.	POZOSTAŁE USTALENIA	7

4.	OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	8

4.1.	DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU M-GOK	8

4.2.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY SALI KAMERALNEJ	8

4.2.1.	PRZEZNACZENIE	8

4.2.2.	PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY	8

4.2.3.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY	8

4.2.4.	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SALI KAMERALNEJ	9

4.3.	UKŁAD KONSTRUKCYJNY	9

4.3.1.	ZAŁOŻENIA OGÓLNE	9

4.4.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO	9

4.4.1.	KANALIZACJA DESZCZOWA	9

4.4.2.	INSTALACJA GRZEWCZA	9

4.4.3.	WENTYLACJA	9

4.4.4.	ELEKTRYCZNA	9

4.5.	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE	9

4.5.1.	FUNDAMENTY	9

4.5.2.	ŚCIANY	10

4.5.3.	DACH	10

4.5.4.	NADPOROŻA I WIEŃCE ŻELBETOWE	11

4.5.5.	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE	11

4.5.6.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	11

4.5.7.	PODŁOGA NA GRUNCIE I POSADZKI	11

4.5.8.	ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE	11

4.5.9.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	11

4.5.10.	PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE OBIEKTU	11

4.5.11.	ROZBIÓRKA TARASU	12

4.5.12.	MUR OPOROWY	12

4.6.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY AMFITEATRU	12

4.6.1.	PRZEZNACZENIE	12

4.6.2.	PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY	12

4.6.3.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY	12

4.6.4.	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-AMFITEATR	13

4.7.	UKŁAD KONSTRUKCYJNY	13

4.7.1.	ZAŁOŻENIA OGÓLNE	13

4.8.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO	13

4.8.1.	KANALIZACJA DESZCZOWA	13

4.8.2.	ELEKTRYCZNA	13

4.9.	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE	13

4.9.1.	FUNDAMENTY	13

4.9.2.	ŚCIANY	14

4.9.3.	DACH	14

4.9.4.	NADPOROŻA I WIEŃCE ŻELBETOWE	14

4.9.5.	SŁUPY	14

4.9.6.	ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE	15

4.9.7.	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	15

4.9.8.	PODŁOGA NA GRUNCIE I POSADZKI	15

4.9.9.	ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE	15

4.9.10.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	15

4.9.11.	PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE OBIEKTU	15

4.10.	ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ.	16

4.10.1.	ŚCIEŻKA, ŁAWKA, DOJŚCIA	16

4.10.2.	PODŚWIETLENIE WIEŻY	16

5.0.	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA	16

6.0.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17

7.0.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	17

8.0.	MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.	18

9.0.	UWAGI KOŃCOWE	18

10.0.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA	19

11.0. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE	29

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”	41

RYSUNKI TECHNICZNE

Zagospodarowanie

Rys. Z-1: Zagospodarowanie działki o nr ewid. 156/1, 156/3– skala 1:1000	43

Inwentaryzacja

Rys. I-1: Elewacje południowa– inwentaryzacja – skala 1:100	44

Rys. I-2: Elewacje północna– inwentaryzacja – skala 1:100	45

Rys. I-3: Elewacje wschodnia– inwentaryzacja – skala 1:100	46

Rys. I-4: Elewacje zachodnia– inwentaryzacja – skala 1:100	47

Architektura

Rys. A-1: Rzut przyziemia – projekt – skala 1:100	48

Rys. A-2: Rzut przyziemia technologia – projekt – skala 1:50	49

Rys. A-3: Rzut dachu – projekt – skala 1:100	50

Rys. A-4: Przekrój A-A – projekt – skala 1:50	51

Rys. A-5: Przekrój B-B – projekt – skala 1:50	52

Rys. A-6: Zestawienie stolarki – projekt - skala 1:50	53

Rys. A-7: Elewacja południowa  – projekt – skala 1:100	54

Rys. A-8: Elewacja północna – projekt – skala 1:100	55

Rys. A-9: Elewacja wschodnia – projekt – skala 1:100	56

Rys. A-10: Elewacja zachodnia  projekt – skala 1:100	57

Rys. A-11: Rzut przyziemia – projekt – skala 1:100	58

Rys. A-12: Rzut dachu – projekt – skala 1:100	59

Rys. A-13: Przekrój A-A – projekt – skala 1:50	60

Rys. A-14: Zestawienie stolarki – projekt – skala 1:50	61

Wizualizacja 1 – projekt		62

Wizualizacja 2 – projekt		63

Wizualizacja 3 – projekt		64

Wizualizacja 4 – projekt		65

Konstrukcja

Rys. K-1: Rzut fundamentów – projekt – skala 1:100	66

Rys. K-2: Fundament - konstrukcja – projekt – skala 1:100	67

Rys. K-3: Elementy konstrukcyjne – projekt – skala 1:100	68

Rys. K-4: Rzut konstrukcji dachu– projekt – skala 1:100	69

Rys. K-5: Konstrukcja ścian – projekt – skala 1:100	70

Rys. K-6: Rzut fundamentów – projekt – skala 1:100	71

Rys. K-7: Rzut więźby dachowej– projekt – skala 1:100	72

Rys. K-8: Elementy konstrukcyjne – projekt – skala 1:100	73

Rys. K-9: Konstrukcja nawierzchni – projekt – skala 1:50	74

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

# I. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU

- DANE OGÓLNE

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Własne oględziny budynku;

- Inwentaryzacja budynku;

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

  - CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej możliwości przeprowadzenia planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o amfiteatr, budowa sali kameralnej w ramach realizacji inwestycji: ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

Konieczność opracowania ekspertyzy wynika z wymagań:

- § 206 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- obowiązujące normy PN.

  - IDENTYFIKACJA BUDYNKU

Budynek objęty opracowaniem to budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to budynek 4-kondygnacyjny w tym 1-kondygnacja podziemna. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach. Budynek wybudowany został z materiałów tradycyjnych. Ściany osłonowe budynku murowane gr. 52 cm ocieplone. Dach czterospadowy pokryty blachodachówką. Planowane są nowe obiekty od strony elewacji północnej i południowej budynku M-GOK.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. OPIS STANU TECHNICZNEGO

W ramach oceny technicznej dokonano przeglądu ścian oraz oględzin od zewnątrz istniejącego budynku, a także oględzin budynku pod względem ustalenia zakresu prac związanych z planowaną inwestycją. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Konstrukcja nośna w stanie technicznym dobrym.  Nie stwierdzono ugięć, ani zarysowań wskazujących na przekroczenia stanu nośności czy użytkowalności.

2.2. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wpływu planowanej inwestycji na konstrukcję obiektu, stwierdza się, iż:

ISTNIEJĄCY BUDYNEK, NADAJE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas oględzin istniejącego budynku nie zauważono widocznych wad mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania. Stwierdzam, że stan techniczny budynku jest dobry, użytkowany jest właściwie, elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić przedmiotową budowę.

# II. OPIS TECHNICZNY

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim o amfiteatr, budowa budynku z salą kameralną w ramach realizacji inwestycji: ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Kowalewo Pomorskie przy Placu Wolności 13 na dz. o nr ewid. 156/1, 156/3.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Własne oględziny terenu;

- Mapa do celów projektowych dla dz. o nr ewid. 156/1, 156/3;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia międzybranżowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017.

- Obowiązujące normy i przepisy oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

# PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ustalenie warunków zagospodarowanie terenu działki nr 156/1, 156/3 w miejscowości Kowalewo Pomorski. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka zlokalizowany jest w centralnej części Gminy Kowalewo Pomorskie na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce nr 156/1. Od strony północnej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez rozbudowę amfiteatru oraz terenu wokół obiektu. Od strony południowej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez dobudowę kameralnej sali plenerowej. Na terenie działki nr 156/3 zlokalizowany jest wg klasyfikacji obiektów budowlanych budynek niemieszkalny (wieża ciśnień) oraz budynek przemysłowy. Inwestycja przewiduje wykonanie na tym terenie ciągów komunikacyjnych, montaż ławek oraz podświetlenia wieży ciśnień.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Stan obecny działek to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Istniejąca szata roślinna w formie niskiej roślinności trawiastej, nie występują zakrzewienia i porosty. Wraz z niską roślinnością występują krzewy ozdobne, zieleń wysoką stanowią drzewa liściaste.

Powierzchni działki nr 156/1 obręb 0003 wynosi 0,5326 ha i jest równa z nieznacznym spadkiem w kierunku drogi. Obszar przeznaczony pod zabudowę usytuowany na rzędnych terenu wynoszących 94,52 m n.p.m. - 95,08 m n.p.m.

Powierzchni działki nr 156/3 obręb 0003 wynosi 1,4506 ha i jest to teren dawnego zamku krzyżackiego w Kowalewie Pomorskim. Ruiny zamku jako zabytek nieruchomy podlegają ochronie i są wpisany do rejestru zabytków (ruiny zamku, 1280-1300, nr rej.: A/150/66 z 18.10.1934).

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Teren posiada dostęp przez drogę wewnętrzną  do drogi publicznej ul. Odrodzenia. Do budynku zapewnione jest dojście z przyległych utwardzeń oraz istniejące miejsca postojowe.

UZBROJENIE TERENU

Działka nr 156/1 i 156/3 są uzbrojone.

URZĄDZENIA BUDOWLANE

Na terenie działek znajdują się urządzenia budowlane takie jak przyłącza, ogrodzenie.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

USTALENIA OGÓLNE

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaprojektowano nowe obiekty zespolone z budynkiem głównym M-GOK.

Projektowane obiekty przylegają do ściany budynku elewacji północnej i południowej. Od strony północnej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez rozbudowę amfiteatru oraz terenu wokół obiektu. W pasie 3,0 m od budynku amfiteatru utwardzenie nawierzchni kostką betonową. Od strony południowej istniejącego budynku zagospodarowanie przestrzeni poprzez dobudowę kameralnej sali plenerowej. Sala kameralna powstanie na terenie obecnie utwardzonym (w miejscu istniejącego tarasu). Taras przeznaczony jest do rozbiórki. Teren wokół sali kameralnej utwardzony kostką betonową. Zagospodarowanie Góry Zamkowej, w tym wykonanie chodników, realizację obiektów małej architektury (ławki) od strony ul. Strażackiej oraz podświetlenie wieży ciśnień.

W ramach prowadzenia prac  nie planuje się zniszczenia szaty roślinnej związanej z wycinką drzew i krzewów. Planowana zabudowa dostosowana do krajobrazu otwartego, nie naruszy jego walorów otoczenia, nie spowoduje szczególnego zaciemnienia otoczenia (nowa zabudowa nie będzie wyższa niż istniejący budynek MGOK).

Na zagospodarowaniu istnieje miejsce czasowego gromadzenia odpadów stałych, czasowo wywożone i utylizowane przez specjalistyczną firmę. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na teren działki z zakazem odprowadzania wód na teren sąsiednich nieruchomości. Obsługę komunikacyjną działki zapewnia istniejący zjazd. Na terenie działek objętych inwestycją nie projektuje się do budynku nowych dojazdów.

Inwestycję zaprojektowano w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę.

Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na planie zagospodarowania działki.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczne, przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności samego obszaru inwestycyjnego. W centrum gminy powstaną atrakcyjne w swojej formie architektonicznej obiekty i ze względu na funkcję jaką będą pełnić, przyczynia się do rozwoju gminnego życia kulturalnego.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Nie planuje się zmiany ukształtowania terenu.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku bez zmian.

UZBROJENIE TERENU

Zaprojektowano nowe przyłącza zgodnie z projektem branżowym

URZĄDZENIA BUDOWLANE

Zaprojektowano nowe urządzenia budowlane zgodnie z projektem branżowym.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY dz. nr 156/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Istniejący budynek M-GOK | 633 | m2 |
| - Projektowana sala kameralna - Projektowany amfiteatr | 107,01 72,22 | m2 m2 |
| ŁĄCZNIE: | 812,23 | m2 |
| - Projektowana powierzchnia utwardzona - Projektowana powierzchnia o naw. żwirowej - Powierzchnia utwardzeń istniejących | 135,38 25,62 1528,45 | m2 m2 m2 |
| ŁĄCZNIE: | 1689,45 | m2 |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: | 2824,32 | m2 |
| Razem powierzchnia dz. nr 156/1 : | 5326 | m2 |

| POWIERZCHNIA ZABUDOWY dz. nr 156/3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wieża ciśnień | 68 | m2 |
| - Bud. przemysłowy | 28 | m2 |
| ŁĄCZNIE: | 96 | m2 |
| - Projektowana powierzchnia o naw. żwirowej | 505,13 | m2 |
| POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: | 13904,87 | m2 |
| Razem powierzchnia dz. nr 156/3 : | 14506 | m2 |

# POZOSTAŁE USTALENIA

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leży 
w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a także nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, a także dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowana inwestycja jest w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”.

Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczają negatywny wpływ na środowisko.

Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania NIE znajduje się w granicach parków i rezerwatów przyrody oraz ich otulin, teren nie znajduje się w obszarze NATURA 2000.

Masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji, projektuje się zagospodarować w ramach własnej nieruchomości lub w sposób zgodny z przepisami.

# OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

# DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU M-GOK

Bryła istniejącego budynku złożona jest z prostokątów. Budynek 4-kondygnacyjny w tym 1-kondygnacja podziemna. Ściany osłonowe budynku murowane, ocieplone styropianem, dach budynku czterospadowy, pokryty blachodachówką.

Istniejący budynek M-GOK:

- powierzchnia zabudowy: 628,72 m2;

- powierzchnia użytkowa: 1019,01 m2;

- kubatura: 5141,21 m3;

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

- liczba kondygnacji podziemnych: 1;

- technologia: tradycyjna;

- funkcja: publiczne usługi kultury, oświaty i sportu

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY SALI KAMERALNEJ

# PRZEZNACZENIE

Rewitalizacja przestrzeni wokół budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, poprzez zaaranżowanie tarasu na kameralną salę plenerową.

Od strony elewacji południowej sala kameralna dobudowana do istniejącego budynku M-GOK, z funkcją oddzielnego użytkowania powstanie w miejscu istniejącego tarasu. Taras przeznaczony jest do rozbiórki (powierzchnia 226 m2).

# PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Projektuje się salę kameralną, którą planuje się wykorzystywać między innymi do celów szkoleniowo-integracyjnych.
Na program funkcjonalny nowej zabudowy składają się: sala kameralna, toaleta dla os. niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty dla niepełnosprawnych, przedsionek WC męskiego, WC męskie oraz pomieszczenie gospodarcze. Główne pomieszczenie sali kameralnej może pomieścić 35 osób. Do sali prowadzą dwa wejścia jedno główne, a drugie do ogródka rekreacyjnego. Budynek sali kameralnej będzie funkcjonował sezonowo. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Dane ogólne

Projektowana sala:

- proj. powierzchnia zabudowy: 107,01 m2;

- proj. powierzchnia użytkowa: 91,98 m2;

- proj. długość: 11,92 m;

- proj. szerokość: 9,14 m

- proj. kubatura: 398,20 m3;

- max. wysokość budynku: 3,93 m; (mierzona od poziomu terenu)

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0;

- technologia: tradycyjna;

- funkcja: publiczne usługi kultury, oświaty i sportu

# ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SALI KAMERALNEJ

| PARTER |  | Powierzchnia. [m2] | H pom. [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Sala kameralna | 73,36 | 2,80-3,65 |
| 0.2 | Toaleta dla os. niepełnosp. | 5,71 | 2,75 |
| 0.3 | Przedsionek WC męskiego | 2,91 | 2,75 |
| 0.4 | WC męskie | 2,92 | 2,75 |
| 0.5 | Pom. gospodarcze | 7,08 | 2,75 |
| Razem: |  | 91,98 |  |

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt parterowy, zespolony z istniejącym budynku M-GOK, niepodpiwniczony. Budynek podzielony jest na dwie części. Jedna część w formie prostego przeszklonego pawilonu ogrodowego z pomieszczeniem sali kameralnej. Druga część budynku murowana z pomieszczeniami socjalnymi i pomocniczym. Dach jednospadowy, pokryty blachą cynkowo-tytanową. Budynek, jako układ funkcjonalny i przestrzenny ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia.

# UKŁAD KONSTRUKCYJNY

# ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budynek zaprojektowano przy następujących założeniach:

- strefa obciążenia śniegiem: II,

- strefa obciążenia wiatrem: I,

- strefa przemarzania gruntu: I, hz = 1,0m;

- kategoria geotechniczna obiektu: I.

# ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zwiększenia poboru wody i odbioru ścieków, oraz mocy dostarczanej energii.

# KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu, powierzchniowo na teren działki z zakazem odprowadzania wód na teren sąsiednich nieruchomości.

# INSTALACJA GRZEWCZA

Piec akumulacyjny.

# WENTYLACJA

Grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.

# ELEKTRYCZNA

W oparciu o istniejące wewnętrzne w budynku M-GOK.

Planowane instalacje zgodnie z projektem branżowym.

# PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

# FUNDAMENTY

Zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach:

- ława Ł-1: szer. 60,0 cm, wys. 30,0 cm;

- ława Ł-2: szer. 40,0 cm, wys. 30,0 cm;

- belka fundamentowa - podwalina  Pd: szer. 40,0 cm, wys. 30,0 cm;

- stopa fundamentowa SF-1(2szt.): przekrój 70x70x30,0 cm; SF-2 (5szt.): przekrój 90x90x30,0 cm;

Ławy należ wykonać z betonu klasy C16/20 i zazbroić podłużnie 4 prętami #12,0 mm ze stali A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami ø 6,0 mm ze stali A-0 (St0S) w rozstawie co 20,0 cm.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojenie stopy prętami #12,0 mm i #16,0 mm, stal A-III (34GS), oczka siatki o rozstawie 12x12 cm. Zbrojenie trzpienia 4 prętami #12,0 mm ze stali A-III (34GS),  strzemiona ø 6,0 mm, stal A-0 (St0S), rozstaw pomiędzy strzemionami 16 i 10 cm, beton klasy C16/20.

Belka podwalinowa wylewana na mokro z betonu klasy C16/20, zbrojona 4 prętami #12,0 mm, stal A-III (34GS), strzemiona ø 6,0 mm  ze stali A-0 (St0S), w rozstawie co 20 cm.

Szczegóły w części graficznej projektu.

Pod całością fundamentów wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10) 
o grubości 10,0 cm. Głębokość posadowienia mierzona od poziomu terenu do spodu fundamentów nie może być mniejsza niż 1,0 m. Bezwzględnie zachować min. grubość otulenia zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych równą 5,0 cm.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci całość fundamentów w części podziemnej zaizolować dyspersyjną masą asfaltowo kauczukowa x2 lub innym środkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

# ŚCIANY

Ściany fundamentowe dwuwarstwowe z bloczków betonowych M-6 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej. Ściany fundamentowe należy ocieplić od strony zew. polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 10,0 cm mocowanym za pomocą kleju. Powierzchnie wzmocnić zatapiając siatkę elewacyjną. W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci wód gruntowych i uszkodzeniami mechanicznymi całość murów fundamentowych osłonić folią kubełkową, mocowana ponad gruntem za pomocą specjalnych taśm systemowych do tego typu rozwiązań.

Ściany zewnętrzne nadziemnej części budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 24,0 cm i gr. 18 cm, ocieplone styropianem gr. 15,0 cm. Ocieplenie kładzione w metodzie lekkiej mokrej z tynkiem na siatce z włókna szklanego. Warstwa nośna wykonana będzie z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. oraz z bloczków silikatowych E18 klasy 15 o gr. 18 cm. Ścianka lekkiej konstrukcji oddzielająca część sanitariatów od pom. sali kameralnej wykonana z płyt gipsowo-kartonowych.

W sali kameralnej konstrukcję nośną stanowią słupy i belki stalowe:

- słup stalowy o przekroju 100x100x5 mm,

- belka stalowa - dwuteownik IPE 240,

- belka stalowa - dwuteownik IPE 120,

- tężnik ścienny - pręty ø 16,0 mm,

- tężnik dachowy - pręty ø 16,0 mm

Całość konstrukcji wykonać ze stali St3S.

# DACH

Dach budynku jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej pod kątem 6º. Konstrukcja dachu stalowa. Krokwie stalowe o przekroju 120x60x4 oparte na dwuteownikach IPE 240. Konstrukcja wykonana ze stali St3S.

Pokrycie dachu warstwowe. Wierzchnią warstwę wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, patynowej w kolorze szarym. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej gr. 12cm i 8cm. Wykończenie od  wewnątrz wykonać z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do rusztu wsporczego.

Szczegółowy rysunek więźby dachowej zamieszczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji.

# NADPOROŻA I WIEŃCE ŻELBETOWE

Zaprojektowano w części murowanej nad otworami drzwiowymi nadproża prefabrykowane L-19.

W celu zwieńczenia i usztywnienia ścian budynku zaprojektowano wieńce, wykonane z betonu klasy C16/20. Wieniec pełni funkcję opaski spinającej ściany budynku.  Wieniec o przekroju 24x24 cm i 18x24 cm. Zastosowano zbrojenie główne podłużne 4x#12,0 mm ze stali klasy A-III (34GS) i zbrojenie poprzeczne – strzemiona z prętów 6,0 mm ze stali klasy A-0 (St0S) co 20 cm.

# ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE

Elementy stalowe złączone powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez pokrycie warstwą cynku metodą ogniową i następnie pomalowane farbami antykorozyjnymi w kolorze szarym.

# STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku zestawienia stolarki. Projektuje się stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz drzwiową wewnętrzną.

Sposób otwierania stolarki okiennej i drzwiowej należy ustalić wg indywidualnych preferencji. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie oraz ponownie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza, alternatywnie można zastosować nawiewniki w ścianie pod oknem.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku. Kolor stolarki - szary.

# PODŁOGA NA GRUNCIE I POSADZKI

Zaprojektowano podłogę na gruncie złożoną z podbudowy betonowej o gr. 15,0 cm, papy termozgrzewalnej, warstwy styropianu EPS 100 o gr. 10,0 cm i wylewki cementowej o gr. 5,0 cm. Posadzkę należy wykończyć warstwą wierzchnią. Pod podbudowę zastosować podsypkę piaskową o gr. min. 30,0 cm.

# ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Projektuje się wykonać obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze szarym. Orynnowanie z blachy cynkowo-tytanowej w tym samym kolorze. Parapety zewnętrzne z profili blachy aluminiowej powlekanej w kolorze szarym.

# TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne – III kategorii. Sufity należy wykonać jako podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych. Ściany wewnętrzne i sufity  malować farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorach białych i pastelowych w odmianie minimum półmatowej, tworzącej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonać wg zalecenia producenta farb.

# PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE OBIEKTU

Izolacja termiczna:

Ściana fundamentowe – styropian XPS gr. 10 cm;

Ściana zewnętrzna - styropian EPS 70 gr. 15 cm

Podłoga na gruncie – styropian EPS 100 – 10 cm;

Dach – wełna mineralna gr. 12 cm, 8 cm;

Przeciwwilgociowe:

Pozioma ław fundamentowych – 2 x papa na lepiku;

Pozioma posadzki na gruncie – 2 x papa na lepiku;

Pionowa ścian fundamentowych – 2x dysperbit;

Pokrycie dachu: Blacha cynkowo - tytanowa, patynowa - kolor szary;

Elewacja: Płyta z betonu architektonicznego - kolor szary naturalny;

Rynny i rury spustowe: Rynny Ø150, rury spustowe Ø120 z gotowych elementów tłoczonych.

# ROZBIÓRKA TARASU

Otrzymany gruz z rozbiórki tarasu należy składować w jednym wyznaczonym do tego miejscu, a następnie po zakończeniu prac zapewnić wywóz na składowisko odpadów. Należy zachować wszelkie środki ostrożności wynikające z przepisów BHP.

# MUR OPOROWY

Przy sali kameralnej w kierunku istniejącego ogrodzenia zaprojektowano mur oporowy. Długość muru ok. 4,0 m. Mur oporowy wykonany z elementów prefabrykowanych o wymiarach: wysokość 80 cm, szerokość podstawy 50 cm, grubość ścianki 20 cm, długość elementu 100 cm. Powierzchnia elementów gładka, krawędzie fazowane. Styki między połączeniami uszczelnić masą uszczelniającą. Mur oporowy układać na wyprofilowanym przygotowanym podłożu:

- zaprawa cementowa M10 gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm,

- zagęszczony piasek gr. 20 cm.

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY AMFITEATRU

# PRZEZNACZENIE

Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy nowego obiektu od strony elewacji północnej budynku M-GOK .

# PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Projektuje się amfiteatr jako budynek zespolony z istniejącym głównym budynkiem M-GOK. Na program funkcjonalny amfiteatru składają się: scena oraz dwa pomieszczenia zaplecza sceny. Budynek amfiteatru będzie pełnił rolę kulturalno-rozrywkową. Projektowany obiekt funkcjonować będzie w okresie letnim.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Dane ogólne

Projektowany amfiteatr:

- proj. powierzchnia zabudowy: 72,22 m2;

- proj. powierzchnia użytkowa: 64,39 m2;

- proj. długość: 8,65 m;

- proj. szerokość: 8,70 m

- max. wysokość budynku: 5,30 m;

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0;

- technologia: tradycyjna;

- funkcja: publiczne usługi kultury, oświaty i sportu.

# ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-AMFITEATR

| PARTER |  | Powierzchnia. [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Scena | 53,39 |
| 0.2 | Zaplecze scen | 5,50 |
| 0.3 | Zaplecze sceny | 5,50 |
| Razem: |  | 64,39 |

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt przylegający do istniejącego budynku M-GOK, niepodpiwniczony. Dach zapleczy jednospadowy, pokryty blachą cynkowo-tytanową, dach sceny w formie kopuły pokryty blachą cynkowo-tytanową.. Budynek, jako układ funkcjonalny i przestrzenny ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia.

# UKŁAD KONSTRUKCYJNY

# ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budynek zaprojektowano przy następujących założeniach:

- strefa obciążenia śniegiem: II,

- strefa obciążenia wiatrem: I,

- strefa przemarzania gruntu: I, hz = 1,0m;

- kategoria geotechniczna obiektu: I.

# ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zwiększenia poboru wody i odbioru ścieków, oraz mocy dostarczanej energii.

# KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu, powierzchniowo na teren działki z zakazem odprowadzania wód na teren sąsiednich nieruchomości.

# ELEKTRYCZNA

W oparciu o istniejące wewnętrzne w budynku M-GOK.

Planowane instalacje zgodnie z projektem branżowym.

# PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

# FUNDAMENTY

Zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach:

- ława Ł-1: szer. 50,0 cm, wys. 30,0 cm,

- stopa fundamentowa: SF-1(6szt.): przekrój 140x320x50,0 cm.

Ławy należy wykonać z betonu klasy C16/20 i zazbroić podłużnie 4 prętami #12,0 mm ze stali A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami ø 6,0 mm ze stali A-0 (St0S) w rozstawie co 20,0 cm.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojenie stopy prętami #16,0 mm, stal A-III (34GS), oczka siatki o rozstawie 12x12 cm i 12x8 cm.

Zbrojenie trzpienia 4 prętami #12,0 mm ze stali A-III (34GS),  strzemiona ø 6,0 mm, stal A-0 (St0S), rozstaw pomiędzy strzemionami 20 i 10 cm, beton klasy C16/20.

Pod całością fundamentów wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10) 
o grubości 10,0 cm. Głębokość posadowienia mierzona od poziomu terenu do spodu fundamentów nie może być mniejsza niż 1,0 m. Bezwzględnie zachować min. grubość otulenia zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych równą 5,0 cm.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci całość fundamentów w części podziemnej zaizolować dyspersyjną masą asfaltowo kauczukowa x2 lub innym środkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy rysunek zamieszczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji.

# ŚCIANY

Ściany fundamentowe jednowarstwowe z bloczków betonowych M-6 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne nadziemnej części sceny amfiteatru zaprojektowano jako jednowarstwowe. Masę hydroizolacyjną kłaść do wysokości gruntu oraz wykonać z niej izolację poziomą muru na podmurówce z cegły pełnej.

Ściany zewnętrzne nadziemnej części zaplecza budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Warstwa nośna wykonana będzie z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr. 5,0 cm (blenda, ściany przy słupach drewnianych i otworach drzwiowych - od strony sceny), 10,0 cm (mur pod oknami i ślepymi wnękami) i 15,0 cm (słupy). Ocieplenie kładzione w metodzie lekkiej mokrej z tynkiem na siatce z włókna szklanego. Elewacja zaplecza sceny w formie prostych prostokątnych arkad.

# DACH

Dach budynku zapleczy jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej pod kątem 6º. Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie oparte na murłatach zakotwionych w murach zewnętrznych oraz na wieńcu (w miejscu podparcia zabezpieczone papą bitumiczną). Konstrukcja wykonana z tarcicy klasy C24, złożona z:

- krokiew 8x16cm,

- murłata 14x14cm,

- belka 14x15cm,

Pokrycie dachu warstwowe. Wierzchnią warstwę stanowi blacha cynkowo-tytanowa ułożonych na podkładzie z papy i na poszyciu z desek. Dach osłonięty murkiem attykowym;

Konstrukcja zadaszenia sceny wykonany z drewna klejonego GL 28c złożona z:

- słup 20x30cm,

- belka 20x30cm

Pokrycie dachu warstwowe. Wierzchnią warstwę wykonać z blachy cynkowo-tytanowej ułożonej ułożonych na podkładzie z papy i na poszyciu z desek w naturalnym kolorze drewna.

# NADPOROŻA I WIEŃCE ŻELBETOWE

Zaprojektowano nad otworami nadproża prefabrykowane L-19 oraz nadproża monolityczne. Nadproże (obniżony wieniec) zbrojone dołem 2 prętami #12,0 mm (A-III) i górą 2 prętami #12,0 mm (A-III) oraz strzemionami Ø6,0 mm (A-0) w rozstawie co 15,0 cm.

W celu zwieńczenia i usztywnienia ścian budynku zaprojektowano wieńce W-1, wykonane z betonu klasy C16/20. Wieniec pełni funkcję opaski spinającej ściany budynku. Zastosowano zbrojenie główne podłużne 4x#12,0 mm ze stali klasy A-III (34GS) i zbrojenie poprzeczne – strzemiona z prętów 6,0 mm ze stali klasy A-0 (St0S) co 20 cm. Trzeba zachować ciągłość zbrojenia wieńca.

# SŁUPY

Pod słupy drewniane wykonać oczep z ceowników zwykłych C 350 zatopionych w słupach żelbetowych zbrojonych prętami #12 klasy A-III (34GS) oraz strzemionami  klasy A0 (St0S). Należy oddzielić drewno od betonu warstwą izolacji przeciwwilgociowej.

Stopy fundamentowe wykonane z betony C16/20, zbrojone prętami #16 ze stali 34GS. Pręty ułożone w siatce o wymiarach oczka 12x12 cm i 8x12 cm. Słupy żelbetowe zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III (34GS) i A0 (St0S).

Otulina zbrojenia 3; 5 cm. Szczegóły w części graficznej projektu.

Słup żelbetowy zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojenie główne prętami #12 stal A-III (34GS), strzemiona  Ø6,0 mm stal A0 (St0S). Otulina zbrojenia 3; 5 cm.

# ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE

Elementy konstrukcji drewnianej powinny być zabezpieczone antykorozyjnie (przed korozją biologiczną oraz atmosferyczną), a także przeciwpożarowo w sposób zalecany przez producenta konstrukcji do uzyskania stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać poprzez powlekanie całości konstrukcji warstwą impregnatu. Ze względów praktycznych i jakościowych czynności zabezpieczające powinny być wykonywane przez producenta z podaniem parametrów warstw zabezpieczających oraz z załączeniem kart produktów dopuszczenia do użytkowania. Elementy stalowe złączone powinny być również zabezpieczone antykorozyjnie przez pokrycie warstwą cynku metodą ogniową i następnie pomalowane farbami antykorozyjnymi w kolorze szarym.

# STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Projektuje się stolarkę okienną i drzwiową. Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku zestawienia stolarki. Sposób otwierania stolarki drzwiowej należy ustalić wg indywidualnych preferencji. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie oraz ponownie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku. Kolor stolarki - szary.

# PODŁOGA NA GRUNCIE I POSADZKI

Zaprojektowano podłogę na gruncie z następujących warstw:

- Terakota (płytki imitujące drewno)

- Wylewka gr. 5 cm

- Płyta betonowa B15 gr. 10 cm, zbrojona siatką Ø6 co 15

- Folia przeciwwilgociowa

- Podkład betonowy B10 gr. 5 cm

- Gruz

- Grunt rodzimy

# ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Projektuje się wykonać obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze szarym. Orynnowanie z blachy cynkowo-tytanowej w tym samym kolorze.

# TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne – III kategorii. Sufity należy wykonać z desek obiciowych w naturalnym kolorze drewna. Ściany wewnętrzne  malować farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorach białych i pastelowych w odmianie minimum półmatowej, tworzącej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonać wg zalecenia producenta farb.

# PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE OBIEKTU

Przeciwwilgociowe:

Pozioma ław fundamentowych – 2 x papa na lepiku

Pozioma posadzki na gruncie – 2 x papa na lepiku

Pionowa ścian fundamentowych – 2x dysperbit

Ściany: Tynk cem.-wap. kat. III szpachlowany.

Pokrycie dachu: Blacha cynkowo - tytanowa, patynowa - kolor szary;

Elewacja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na podkładzie tynkarskim - kolor naturalny biały;

deski kompozytowe - kolor naturalny drewna, cokół – tynk imitujący beton;

Balustrady: Tradycyjne z płaskowników;

Rynny, kosz zlewowy: Rynny Ø120 z gotowych elementów tłoczonych.

# ZAGOSPODAROWANIE GÓRY ZAMKOWEJ.

# ŚCIEŻKA, ŁAWKA, DOJŚCIA

# Zaprojektowano ścieżki o szerokości 1,5 m o nawierzchni żwirowej. Warstwa żwiru gr. 5 cm na podłożu z zagęszczonego piasku o uziarnieniu 0-2 gr. 10 cm. Do obramowania użyto obrzeży z kostki granitowej w kolorze szarym o wym. 8x11cm. Ścieżka o długości ok. 356 m.

# Wzdłuż ul. Strażackiej zaprojektowano 3 ławki kamienne o wymiarach 160/50/45. Ławki o klasycznej formie wykonane z piaskowca. Teren wokół ławek - wymiarach 2,0x1,0 m o nawierzchni żwirowej z obramowaniem. Obrzeża z szarej kostki granitowej o wym. 8x11cm. Nawierzchnia żwirowa planowana jest od placu M-GOK do wieży ciśnień i wokół wieży, następnie od wieży wokół wzgórza zamkowego do placu przy M-GOK.

# W pasie 3,0 m od budynku amfiteatru utwardzenie nawierzchni kostką betonową. Od czoła amfiteatru, projektowaną kostkę dowiązano do istniejącego utwardzenia.

# Od strony frontowej sali kameralnej pas z kostki betonowej na szerokości 1,5 m, od strony głównego wejścia sali utwardzenie aż do istniejących schodów M-GOK.

# Kostka betonowa gr. 6 cm, ułożona na podsypce piaskowo-cementowej i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm.

# PODŚWIETLENIE WIEŻY

# Podświetlenie wieży od dołu lampami (lampy najazdowe) zamocowanymi na powierzchni terenu zgodnie z projektem branżowym.

# CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213 Poz. 1397) planowaną inwestycję nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parków i rezerwatów przyrody.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Prace związane z inwestycją będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów jakości środowiska.

Wody opadowe będą odprowadzone na terenie działki nr 156/1.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych.

Nie wprowadzają także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania.

Przy prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu.

Oddziaływanie inwest. na środ. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji 
na środowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegółowych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

Emisja hałasów i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji.

Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu istnieją miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące

Budynek zasilany jest prądem o niskim napięciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.

Wpływ na ist. drzewostan, pow. Ziemi, glebę, wody pow. i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegółowego zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia układów korzeniowych. Nie wprowadza także zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe z dachów budynków jak i z utwardzeń odprowadzane będą powierzchniowo po terenie działki objętej inwestycją.

Charakter użytkowania budynku nie wpływa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie będzie obiektem uciążliwym dla środowiska.

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.1 Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, wraz z późniejszymi zmianami) uzgodnienie niniejszej dokumentacji nie jest wymagane.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

7.1 Analiza przesłaniania i zacieniania

Planowana inwestycja znajduje się na terenie działki o nr ewid. 156/1 i nie ogranicza przez projektowane obiekty dopływu światła słonecznego do budynków istniejących na działkach sąsiednich.

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego wykazała, że zjawisko przesłaniania spełnia minimalne wymagania w jego zakresie. Między ramionami kąta 60º nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający. Projektowana bryła budynku zachowuje odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych oraz umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

W zakresie istniejącego zainwestowania NIE następuje zmiana warunków użytkowania. Nie zmienia w sposób zasadniczy istniejącego standardu użytkowania.

7.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych

7.2.1. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Projektowane budynki nie przekraczają wyznaczonych zgodnie z decyzją nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Na terenie działki istnieje miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych usytuowane zgodnie z warunkami technicznymi. Odległość od okien i drzwi oraz od granicy działki zgodnie z warunkami technicznymi.

7.2.2. Ochrona przeciwpożarowa

Odległości projektowanego budynku od granic działki i obiektów zlokalizowanych na sąsiednich nieruchomościach zachowane zgodnie z decyzją. Usytuowana inwestycja dla budynku M-GOK zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane budynki na terenie działki 156/1 nie będą oddziaływać na otaczający teren ani wprowadzać ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiednich działek.

Budynki z jedną kondygnacją nadziemną bez kondygnacji podziemnych.

Budynek z wysokością 3,93 i 5,3 m – budynek niski.

# MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dostępnych w ramach ekonomicznych możliwości Inwestora. Zaleca się, w miarę zwiększenia dostępności odnawialnych źródeł energii wykorzystanie jej w przyszłości przez Inwestora.

# UWAGI KOŃCOWE

a) wszelkie roboty budowlane wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poż. oraz zgodnie z normami branżowymi dla poszczególnych rodzaju robót,

b) roboty budowlane można rozpocząć dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowę,

c) kierownictwo budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robót,

d) zmiany do niniejszego projektu mogą być wprowadzone za zgodą autora,

e) należy prowadzić dziennik budowy,

f) przed przystąpieniem do budowy powiadomić właściwy organ wydający pozwolenie na budowę,

g) do odbioru przedstawić protokoły z badań ochronnych.

# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

# 11.0. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

# 11.1. ZAŁOŻENIA PRZYJETE DO OBLICZEŃ

KONSTRUKCA DACHU

NAZWA: płatew_stalowa

PRZEKRÓJ                           Nazwa: "I 240 PE"

120,0

H=120,0

240,0

V=240,0

x

X

Y

y

1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      6,0      Yc=     12,0

alfa=     -0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   3890,0      Jy=    284,0

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   3890,0      Iy=    284,0

Promienie bezwładności [cm]:        ix=     10,0      iy=      2,7

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    324,2      Wy=     47,3

Wx=   -324,2      Wy=    -47,3

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     39,1

Masa                 [kg/m]:                           m=     30,7

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   3890,0

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  I 240 PE           0    0,00    0,00      0,0      0,0    39,1

------------------------------------------------------------------

PRZEKRÓJ                            Nazwa: "H 100x100x 5.0"

5,0

90,0

5,0

H=100,0

5,0

90,0

5,0

V=100,0

x

X

Y

y

1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      5,0      Yc=      5,0

alfa=      0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=    281,0      Jy=    281,0

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=    281,0      Iy=    281,0

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      3,9      iy=      3,9

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=     56,2      Wy=     56,2

Wx=    -56,2      Wy=    -56,2

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     18,8

Masa                 [kg/m]:                           m=     14,8

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=    281,0

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  H 100x100x 5.0     0    0,00    0,00      0,0      0,0    18,8

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         4       8,860      3,080

2       0,000      3,080         5       8,860      0,000

3       4,430      3,080         6       4,430      0,000

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

5    utwierdzenie     90,0    0,000E+00   0,000E+00   0,000E+00

6  zamoc.przesuwne    90,0    0,000E+00*              0,000E+00

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     0,000    3,080   3,080  1,000   2 H 100x100x 5.0

2   00    2   3     4,430    0,000   4,430  1,000   1 I 240 PE

3   00    3   4     4,430    0,000   4,430  1,000   1 I 240 PE

4   00    4   5     0,000   -3,080   3,080  1,000   2 H 100x100x 5.0

5   00    3   6     0,000   -3,080   3,080  1,000   2 H 100x100x 5.0

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    39,1    3890     284     324    324   24,0  2 St3S (X,Y,V,W)

2    18,8     281     281      56     56   10,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

IMPERFEKCJE:                Fo/L = PSIo

------------------------------------------------------------------

Pręt:      Wo/L:    Fo/L:     L/Wo:    L/Fo:      Wo[m]:   Fo[m]:

------------------------------------------------------------------

B r a k     I m p e r f e k c j i

------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE MATERIAŁU:

------------------------------------------------------------------

Oznaczenie:       Materiał:                    Długość[m]  Masa[t]

------------------------------------------------------------------

H 100x100x 5.0  St3S (X,Y,V,  3x 3,08             =  9,24   0,136

I 240 PE        St3S (X,Y,V,  2x 4,43             =  8,86   0,272

------------------------------------------------------------------

MASA CAŁKOWITA USTROJU:                                     0,408

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe       0,0      -1,700    -1,700     0,00    4,43

0.2.14. Wiatr_dach_jednospadowy_A_z_na płate

3    Liniowe       0,0      -1,700    -1,700     0,00    4,43

0.2.14. Wiatr_dach_jednospadowy_A_z_na płate

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe       0,0      -0,290    -0,290     0,00    4,43

0.2.15. Wiatr_dach_jednospadowy_A_y_na płate

3    Liniowe       0,0      -0,290    -0,290     0,00    4,43

0.2.15. Wiatr_dach_jednospadowy_A_y_na płate

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,35

2    Liniowe       0,0       5,460     5,460     0,00    4,43

0.3.5. Ciężar na płate p=5,460*1,000

3    Liniowe       0,0       5,460     5,460     0,00    4,43

0.3.5. Ciężar na płate p=5,460*1,000

Grupa:  D  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe       0,0      -0,750    -0,750     0,00    4,43

0.2.17. Wiatr_dach_jednospadowy_B_z_na_płate

3    Liniowe       0,0      -0,750    -0,750     0,00    4,43

0.2.17. Wiatr_dach_jednospadowy_B_z_na_płate

Grupa:  E  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe       0,0      -0,130    -0,130     0,00    4,43

0.2.18. Wiatr_dach_jednospadowy_B_y_na_płate

3    Liniowe       0,0      -0,130    -0,130     0,00    4,43

0.2.18. Wiatr_dach_jednospadowy_B_y_na_płate

Grupa:  S  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe       0,0       5,700     5,700     0,00    4,43

0.1.5. Śnieg_dach_jednospadowy_na_płate p=5,700*1,000

3    Liniowe       0,0       5,700     5,700     0,00    4,43

0.1.5. Śnieg_dach_jednospadowy_na_płate p=5,700*1,000

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,35

D -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

E -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

S -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -""                           EWENTUALNIE

B -""                           EWENTUALNIE

C -""                           EWENTUALNIE

D -""                           EWENTUALNIE

E -""                           EWENTUALNIE

S -""                           EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+S

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:    Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl. dłg.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000      1,304*   -1,271   -28,525   CS

3,080     -2,610*   -1,271   -28,025   CS

0,000      1,304    -1,271*  -28,525   CS

3,080     -2,610    -1,271*  -28,025   CS

3,080      0,637     0,310     6,839*  ABDE

0,000      1,304    -1,271   -28,525*  CS

2   1,661     21,512*    1,016    -1,271   CS

4,430    -37,995*  -44,000    -1,271   CS

4,430    -37,995   -44,000*   -1,271   CS

4,430      9,271    10,737     0,310*  ABDE

1,661     -5,249    -0,248     0,310*  ABDE

4,430    -37,995   -44,000    -1,271*  CS

1,661     21,512     1,016    -1,271*  CS

3   2,769     21,512*   -1,016    -1,271   CS

0,000    -37,995*   44,000    -1,271   CS

0,000    -37,995    44,000*   -1,271   CS

0,000      9,271   -10,737     0,310*  ABDE

2,769     -5,249     0,248     0,310*  ABDE

0,000    -37,995    44,000    -1,271*  CS

2,769     21,512    -1,016    -1,271*  CS

4   3,080      1,304*    1,271   -28,525   CS

0,000     -2,610*    1,271   -28,025   CS

3,080      1,304     1,271*  -28,525   CS

0,000     -2,610     1,271*  -28,025   CS

0,000      0,637    -0,310     6,839*  ABDE

3,080      1,304     1,271   -28,525*  CS

5   0,000      0,000*   -0,000   -88,001   CS

3,080     -0,000*   -0,000   -88,501   CS

0,000      0,000*   -0,000   -88,001   CS

3,080     -0,000*   -0,000   -88,501   CS

0,000      0,000    -0,000*  -88,001   CS

3,080     -0,000    -0,000*  -88,501   CS

0,000     -0,000     0,000    21,474*  ABDE

3,080     -0,000    -0,000   -88,501*  CS

------------------------------------------------------------------

NAZWA: dach_jednospadowy

PRZEKRÓJ                          Nazwa: "H 120x 60x 4.0"

4,0

52,0

4,0

H=60,0

4,0

112,0

4,0

V=120,0

x

X

Y

y

1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      3,0      Yc=      6,0

alfa=     -0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=    247,0      Jy=     82,7

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=    247,0      Iy=     82,7

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      4,3      iy=      2,5

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=     41,2      Wy=     27,6

Wx=    -41,2      Wy=    -27,6

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     13,5

Masa                 [kg/m]:                           m=     10,6

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=    247,0

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  H 120x 60x 4.0     0    0,00    0,00      0,0      0,0    13,5

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

1

2

3

4,465

4,465

H=8,930

0,515

0,515

V=1,030

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       8,930      0,000

2       0,000      1,030

3       4,465      0,515

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

2     przesuwna        0,0    0,000E+00*

3     przesuwna        0,0    0,000E+00*

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

1

2

4,465

4,465

H=8,930

0,515

0,515

V=1,030

PRZEKROJE PRĘTÓW:

1

2

4,465

4,465

H=8,930

0,515

0,515

V=1,030

1

1

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    2   3     4,465   -0,515   4,495  1,000   1 H 120x 60x 4.0

2   00    3   1     4,465   -0,515   4,495  1,000   1 H 120x 60x 4.0

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    13,5     247      83      41     41   12,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

1

2

0,648

0,648

0,688

0,688

-0,110

-0,110

0,648

0,648

0,688

0,688

-0,260

-0,260

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,50

2    Liniowe      -6,6      -0,260    -0,260     0,00    4,49

0.2.13. Wiatr_dach_jednospadowy_

Grupa:  B  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      -6,6      -0,110    -0,110     0,00    4,49

0.2.16. Wiatr_dach_jednospadowy_

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,35

1    Liniowe       0,0       0,648     0,648     0,00    4,49

0.3.4. Ciężar_dach_jednospadow p=0,810*0,800

2    Liniowe       0,0       0,648     0,648     0,00    4,49

0.3.4. Ciężar_dach_jednospadow p=0,810*0,800

Grupa:  S  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       0,688     0,688     0,00    4,49

0.1.4. Śnieg_dach_jednospadow p=0,860*0,800

2    Liniowe-Y     0,0       0,688     0,688     0,00    4,49

0.1.4. Śnieg_dach_jednospadow p=0,860*0,800

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

C -""                              Zmienne    1   1,00   1,35

S -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -""                           EWENTUALNIE

B -""                           EWENTUALNIE

C -""                           EWENTUALNIE

S -""                           EWENTUALNIE

-----------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A+B+C+S

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

1

2

0,408

-5,059

0,408

-5,059

TNĄCE-OBWIEDNIE:

1

2

3,486

-0,129

0,201

-5,628

5,628

-0,707

0,572

-3,423

NORMALNE-OBWIEDNIE:

1

2

0,402

-0,015

-0,025

-0,687

0,649

-0,167

-0,023

-0,594

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   1,685      3,030*    0,110     0,013   ACS

4,495     -5,059*   -5,628    -0,649   CS

4,495     -5,059    -5,628*   -0,649   CS

0,000      0,000     3,486     0,402*  ACS

4,495     -4,850    -5,210    -0,687*  BCS

2   2,809      2,924*   -0,046    -0,091   BCS

0,000     -5,059*    5,628     0,649   CS

0,000     -5,059     5,628*    0,649   CS

0,000     -5,059     5,628     0,649*  CS

4,495      0,000    -2,656    -0,594*  ABCS

# 11.2. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

11.3. OBCIĄŻENIA

Tablica 1. wiatr

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | ɣf | kd | Obc. obl. kN/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie wiatrem połaci środkowej dachu walcowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-4 (strefa I, H=76 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, wymiary budynku H=5,0 m, B=8,5 m, L=7,0 m -> wsp. aerodyn. C=-0,803, beta=1,80) szer.1,60 m [-0,325kN/m2·1,60m] | -0,52 | 1,50 | 0,00 | -0,78 |  |
|  | ∑ | -0,52 |  | -- | -0,78 |  |

Tablica 2. śnieg

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | ɣf | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalne obciążenie śniegiem połaci dachu łukowego - wariant II wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-3 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, strzałka dachu f=2,0 m, rozpiętość l=8,5 m ->C2=2,3) szer.1,60 m [2,070kN/m2·1,60m] | 3,31 | 1,50 | 0,00 | 4,97 |
|  | ∑: | 3,31 | 1,50 | -- | 4,96 |

Tablica 3. stałe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | ɣf | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gonty (podwójnie) szer. 1,60 m [(0,400kN/m2)·1,60m] | 0,64 | 1,30 | -- | 0,83 |
| 2. | Papa na deskowaniu bez posypania żwirkiem, podwójnie szer. 1,60 m [(0,350kN/m2)·1,60m] | 0,56 | 1,30 | -- | 0,73 |
| 3. | Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2 cm, szer. 1,60 m [(5,5kN/m3·0,02m)·1,60m] | 0,18 | 1,30 | -- | 0,23 |
|  | ∑ | 1,38 | 1,30 | -- | 1,79 |

11.4 OBLICZENIA

11.5. Elementy drewniane

11.5.1. Drewniana konstrukcja nośna

| Schemat statyczny |  | Obwiednia sił normalnych |
| --- | --- | --- |
| Obwiednia sił tnących | Obwiednia momentów zginających |  |

Zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego GL28c – profil 20x30

# III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o amfiteatr, budowa budynku z salą kameralną w Kowalewie Pomorskim w ramach realizacji inwestycji: ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowę amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Kowalewo Pomorskie na dz. o nr ewid. 156/1, 156/3.

Przewiduje się następujący zakres robót:

- tyczenie budynku,

- wykopy fundamentowe,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie ścian fundamentowych,

- wykonanie ścian parteru,

- wykonanie dachu,

- wykonanie utwardzeń,

- wykonanie nawierzchni żwirowej,

- montaż małej architektury,

- roboty wykończeniowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka nie jest wolna od zabudowy kubaturowej.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania podczas wykonywania robót mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- pracą na wysokości,

- pracą sprzętu,

- robotami ziemnymi – głębokimi wykopami,

- robotami murowymi, betoniarskimi,

- pracą maszyn budowlanych,

- ruchem pojazdów.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadającej odpowiednie uprawnienia;

- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki zdrowotnej, straży pożarnej, policji, jak również apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych;

- przed dopuszczeniem pracowników do budowy, firma wykonująca ma obowiązek zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wystąpienia następujących niebezpieczeństw – urazów mechanicznych, porażeniem prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynników.

- należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Sprzęt ten winien być sprawny i posiadać odpowiednie atesty;

- należy oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robót;

- należy wykonać i odpowiednio oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej i karetki pogotowia. Wjazdów nie można zastawiać, ani wykorzystywać do innych celów (do składowania materiałów). Muszą być one drożne;

- należy systematycznie dokonywać kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń;

- należy systematycznie dokonywać kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- do miejsc zagrożonych należy wprowadzić zakaz wstępu dla pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych.