Kowalewo Pomorskie, 18.01.2019

OŚRiEG271.1.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

Tel. 56 684 29 75, fax. 56 684 10 71

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

strona internetowa: http://www.kowalewopomorskie.pl/

- Tryb udzielonego zamówienia:

Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.03.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

- Informacje o przedmiocie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie.

- Opis samochodu:

- napęd: minimum 4x2 z blokadą mostu;

- rok produkcji: nie starszy niż 1996 rok;

- moc: nie mniej niż 220 KM;

- skrzynia biegów: manualna;

- DMC: nie mniej niż 13000 KG;

- przebieg: nie więcej niż 30000 km;

- pojazd powinien być nie przerabiany, oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego;

- Opis kabiny załogi:

- powinna być wykonania w technologii jednomodułowej, z czterema drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu;

- powinna być przystosowana do przewozu minimum 7 osób;

- powinna posiadać izolację cieplną ścian, sufitu i podłogi,

- powinna być wykończona materiałami łatwo zmywalnymi,

- powinna posiadać siedzenia skrzynkowe, uchylne, plastikowe, przodem oraz tyłem do kierunku jazdy;

- powinna być wyposażona w minimum cztery mocowania do aparatów OUO zainstalowane nad siedzeniami załogi;

- powinna mieć pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia;

- powinna być wyposażona w stopnie wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych;

- powinna być wyposażona w półkę nad przednią szybą z miejscem na radiotelefon;

- powinna być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne w technologii LED, w tym niezależne dla dowódcy;

- powinna być wyposażona w samochodowe radio usb;

- powinna być wyposażona w instalację głośnikową;

- powinna być wyposażona w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena na pasmo 136-174Mhz + zasilanie +12V);

- powinna być zainstalowana radiostacja przewoźna pracująca w paśmie 136-174Mhz z alfanumerycznym wyświetlaczem monochromatycznym;

- Zabudowa pożarnicza:

- powinna posiadać oryginalną zabudowę pożarniczą zainstalowaną od nowości;

- konstrukcja oraz poszycie zewnętrzne zabudowy powinno być wykonane w całości z materiałów kompozytowych;

- powinna posiadać minimum po dwie skrytki sprzętowe na bokach pojazdu;

- powinna posiadać co najmniej jedna skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu;

- skrytki sprzętowe oraz pompowa powinny być kryte żaluzjami aluminiowymi;

- żaluzje skrytkowe powinny posiadać system wspomagający otwarcie oraz zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu;

- żaluzje skrytkowe powinny posiadać uszczelki boczne bryzo i pyłoszczelne;

- powinna posiadać otwierane podesty robocze ułatwiające dostęp do górnych półek sprzętowych;

- skrytki sprzętowe powinny być w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję;

- skrytki sprzętowe powinny być wykończone materiałami łatwo zmywalnymi;

- skrytki sprzętowe powinny być przystosowane do przewożenia węży tłocznych oraz armatury wodno-pianowej;

- konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza;

- dach pojazdu powinien być wykonany w formie podestu użytkowego pokrytego materiałem antypoślizgowym;

- na dachu pojazdu powinny znajdować się uchwyty na drabinę;

- podest dachowy powinien posiadać balustradę ochronną, wykonaną z materiałów odpornych na korozję;

- z tyłu nadwozia powinna znajdować się drabinka wejściowa na podest dachowy;

- Instalacja wodna

- pojazd powinien być wyposażony w co najmniej jedną autopompę o wydajności minimum 1600L/MIN napędzana przez przystawkę wyjścia mocy;

- pojazd powinien być wyposażony w zbiornik wody o pojemności minimum 2800 l z falochronami i włazem rewizyjnym;

- zbiornik wody powinien być wykonany z materiałów w całości odpornych na korozję;

- zbiornik wody powinien być wyposażony w instalację napełniania ze źródła zewnętrznego;

- zbiornik wody powinien być wyposażony w instalację przelewową oraz instalację umożliwiającą grawitacyjne opróżnianie;

- pojazd powinien być wyposażony w zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 1% pojemności zbiornika wody;

- zbiornik środka pianotwórczego powinien być wykonany z materiałów umożliwiających przewożenie ogólnodostępnych środków pianotwórczych;

- układ wodny powinien być wyposażony w co najmniej 1 linie ssawną;

- instalacja tłoczna - wodna z autopompy powinna posiadać minimum 3 nasady W75 oraz minimum jedną nasadę W52;

- instalacja tłoczna - wodna powinna być wyposażona w linię szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym o długości min 40m;

- instalacja tłoczna - pianowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną linię wyposażoną w dozownik środka pianotwórczego z możliwością regulacji stężenia;

- linia szybkiego natarcia powinna być wyposażona w co najmniej jedną prądownicę typu TURBO-JET z bezstopniową regulacją strumienia wodnego;

- linia szybkiego natarcia powinna posiadać elektryczny układ zwijania,

- przedział pompowy powinien być wyposażony w układ sterowania pracą autopompy wyposażony w elektroniczny miernik poziomu środka gaśniczego, regulator obrotów silnika, manometr ciśnienia podawania oraz manowakuometr ciśnienia ssania

- przedział pompowy powinien być wyposażony w awaryjny wyłącznik silnika pojazdu „STOP”,

- Instalacja elektryczna:

- pojazd powinien posiadać instalacje elektryczną 24V,

- pojazd powinien  posiadać główny wyłącznik prądu,

- pojazd powinien posiadać system podtrzymywania stałego poziomu naładowania akumulatorów,

- pojazd powinien posiadać system utrzymujący stały poziom ciśnienia w układzie pneumatycznym pojazdu,

- pojazd powinien posiadać minimum 5 -punktowe oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu w technologii LED

- pojazd powinien posiadać sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym,

- pojazd powinien posiadać lampy obrysowe i boczne w technologii LED,

- pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której musi wchodzić:

- belka ostrzegawcza technologii LED z podświetlanym napisem STRAŻ,

- co najmniej jedna lampa ostrzegawcza z tyłu na zabudowie w technologii LED,

- zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu w technologii LED,

- pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego:

- modulator sygnałów ostrzegawczych z manipulatorem umiejscowionym w zasięgu pracy kierowcy,

- głośnik sygnałów ostrzegawczych

- zestaw rozgłoszeniowy,

- Wyposażenie dodatkowe:

- pojazd powinien posiadać minimum 2 dodatkowe sygnały pneumatyczne typu AIR-HORN z oddzielnym sterowanie dla dowódcy i kierowcy;

- pojazd powinien być wyposażony w orurowanie ochronne przedniej płaszczyzny pojazdu wykonane z rury chromowanej wraz z min 4 lampami dalekosiężnymi typu „RING” oraz lampkami postojowymi w technologii LED;

- pojazd powinien posiadać osłony kwasoodporne oświetlenia pojazdu w tym lamp przednich, tylnych, bocznych;

- pojazd powinien być wyposażony w zdalnie sterowany, pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy z zamontowaną ruchomą głowicą wyposażoną w dwa reflektory LED o mocy min 144W z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem reflektorów z poziomu ziemi. Dodatkowo maszt musi być wyposażony w funkcję automatycznego składania do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego składania w przypadku ruszenia pojazdu z miejsca postoju;

- pojazd powinien być wyposażony w zdalnie sterowaną wyciągarkę linową o uciągu minimalnym 15000lbs;

- pojazd powinien być oznakowany folią refleksyjną:

- taśma refleksyjna na masce pojazdu

- taśma refleksyjna na bokach pojazdu

- taśma refleksyjna na tylnej części zabudowy.

- Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania –bez podania przyczyn.

Wszelkie pytania dotyczące samochodu proszę kierować do prezesa lub naczelnika jednostki OSP: pan Jerzy Wilmanowicz – Prezes OSP tel. 608245668, pan Ireneusz Bazanowski – Naczelnik OSP tel. 51824263, pan Piotr Kosmala – Kierowca OSP tel. 725475598

- Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.02.2019r.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Cena powinna zawierać:

- wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsce po przecinku oraz słownie;

- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również cenę oznakowania pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki.

- Sposób i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 – w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie. Nie otwierać przed dniem 25.01.2019”. Koperta winna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.

- Termin składania ofert upływa 25.01.2019r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem, Plac Wolności 3, pokój nr 9. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

- Prezes Jednostki OSP Mlewo – Jerzy Wilmanowicz tel. 608245668

- Naczelnik Jednostki OSP Mlewo – Ireneusz Bazanowski tel. 518242632

- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim – Edyta Jasińska tel. 56 684 29 75.

A.Szewczyk

Z up. BURMISTRZA

mgr  inż. Ilona Rybicka

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1

…………………………………

(pieczęć)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………..r. znak OŚRiEG.271.1.2.2019 na realizację zadania:

„Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewo”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Netto | ….……………………………………… zł |
| --- | --- |
| VAT | ….……………………………………… zł |
| Brutto | ….……………………………………… zł |
| /słownie brutto/ | ….……………………………………… zł |

- Termin realizacji zamówienia: ……………………………….

- Okres gwarancji: ………………………….

- Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

- Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Osoba do kontaktu: ……………………………………..

- Załączniki do oferty: ……………………………………………………………………

...........................................................................................................................................

……………… dnia ……………………

……………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do podpisywania oferty/

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 119) (RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 684-10-71, e - mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).

- Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby

Administratora, podany w punkcie 1.

- Dane osobowe oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. wynikającej z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy.

- W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ZUS, bank).

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienia obowiązku archiwizacyjnego.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu z którym zostanie podpisana umowa.

- Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

…………………………………….

zapoznałem/am się